# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министър на земеделието и храните

Предложение за процедура и методика за оценка на техническото съответствие между размера на инвестициите и потребностите на земеделските стопанства от земеделска техника при прилагане на мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР)

Процедурата за оценка на техническото съответствие между размера на инвестициите и потребностите на земеделските стопанства от земеделска техника се състои от два етапа на оценяване. При първия етап се извършва оценка на енергонаситеността на цялото земеделско стопанство при определени критерии. При втория етап се извършва оценка на инвестицията, за която се кандидатства с проекта.  Оценката при втория етап се извършва по специална методика.

Специална методика за оценка на техническото съответствие на инвестицията

Предложената методика е на принципа на експертните системи, като за въвеждане на входяща информация се използват данни от проекта на бенефициента и такава, предложена от работната група, а крайният резултат-препоръка се използва от експертите на РА за взимане на решения по предложени критерии. Методиката включва оценка на техническото съответствие между размера на инвестициите и размера, потребностите и целите на стопанството за следните инвестиции:

- земеделска техника  при производство на зърнено-житни и технически култури,

- земеделска техника при производство на трайни култури,

- земеделска техника в сектор животновъдство, вкл. съоръжения за съхранение на оборски тор.

В случаите, в които методиката е неприложима, по преценка на ДФЗ оценката на техническото съответствие между размера на инвестициите и потребностите на земеделските стопанства от земеделска техника се осъществява от експертна комисия и/или независими експерти.

Методиката се основава на разработени алгоритми, които включват отчитането на различни параметри. В случаите, когато част от необходимата входяща информация не е налична, може да се поиска допълнителна информация от кандидата.

Експертната система функционира под Windows, Excel прозрачно, лесно и отнема минимум работно време на експерта при проверка и контрол.

І. Особености на методиката при оценка на потребностите на стопанството от земеделска техника  при производство на зърнено-житни и технически култури:

Параметри:

1) Обработваема площ от бенефициента 2) Особености на терена и почвите 3) Основната технология прилагана в стопанството.

Оценката се извършва при следния алгоритъм:

ПЪРВА стъпка-Въвеждане на входящите параметри

Т.1. Обработваема площ от бенефициента - данните са налични в разработения проект, с който бенефициентът кандидатства.

Т.2. Особености на терена и почвите

Поради силното вариране на почвените, климатичните и релефни особености на страната, за оценка на почвените особености на региона на бенефициента, се  възприема пространственото им вариране по области от териториалното деление на страната. За нуждите на Методиката е представена Карта за регионалното разпространение на текстурните класове на почвите в България (механичен състав), съгласно географската база почвени данни, разработена в Join Research Center (JRC), EC, Ispra, Italy, с участие на учени от ИП “Н. Пушкаров”, European Soil Atlas. Използването на тази карта дава възможност за определяне на характеристиката на района, в който се намират обработваните от бенефициента площи по отношение на механичния  състав на почвите, който е фактор с доминиращо влияние върху избора на техника. Възприема се наличното почвено групиране по механичния състав на почвите (Текстурните класове на почвите в България), което определя съпротивлението за извършване на дадена земеделска операция и съответно производителността на машините и агрегатите. Определя се върху кой почвен тип, преобладаващо  работи бенефициента.В таблицата по-долу в колона 4 е посочена класификацията на почвите: текстурен клас 1: “леки” почви; текстурен клас: 2, 3, 4 – “средни”; текстурен клас 5: “тежки” почви.

| Класове | Глина | Пясък | Оценка на почвите по механичен състав и съпротивление на обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | <18 | >65 | леки |
| 2 | 18-35 | < 35 | средни |
|  | <18 | >15-<65 | средни |
| 3 | <35 | <15 | средни |
| 4 | 35 -< 65 |  | средни |
| 5 | >65 |  | тежки |

Карта за Т.2. Особености на терена и почвите - текстурни класове (механичен състав) на почвите в България (Join Research Center (JRC), EC, Ispra, Italy, с участие на учени от ИП “Н. Пушкаров”).

Върху картата се налага административната карта на България по области в същия мащаб. В случаите, когато обработваните от бенефициента площи попадат в повече от един почвен клас, в системата се въвежда оценка на почвите по механичен състав и съпротивление на обработка, който преобладава като процент от общата площ на бенефициента.

Т3. Основна технология – данните са налични в разработения проект, с който бенефициентът кандидатства.

ВТОРА стъпка - Анализ на изходната информация и въвеждане на корекционен фактор

След въвеждане на входящата информация на изхода на експертната система се получават  резултати, които се сравняват с подадените параметри в проекта на бенефициента.

СХЕМА НА ЕКСПЕРТНАТА СИСТЕМА

Обработваема площ

площ

Особености на почвите и терена

Климатични особености  - прието средно за цялата страна умерен климат

Технология

Вид на мех.операция

Технологичен срок

Вид и производителност на агрегата

Резултат – П-мин

Необходими машини и агрегати

Необходима мощност

ІІ. Особености на методиката при оценка на потребностите на стопанството от земеделска техника  при производство на трайни култури:

Параметри:

1) Вид насаждение (в т.ч. десертни лозя и овощни култури) 2) Обработваема площ от бенефициента 3) Схеми на засаждане 4) Технология на отглеждане, прилагана в стопанството

Оценката се извършва при следния алгоритъм:

ПЪРВА стъпка-Въвеждане на входящите параметри

Т.1. Вид насаждение (в т.ч. десертни лозя, овощни култури) - данните са налични в разработения проект, с който бенефициентът кандидатства.

Т.2. Обработваема площ от бенефициента - данните са налични в разработения проект, с който бенефициентът кандидатства.

Т.3. Схеми на засаждане - данните са налични в разработения проект, с който бенефициентът кандидатства.

Т.4. Технология на отглеждане, прилагана в стопанството - данните са налични в разработения проект, с който бенефициентът кандидатства.

ВТОРА стъпка - Анализ на изходната информация и въвеждане на корекционен фактор

След въвеждане на входящата информация на изхода на експертната система се получават  резултати, които се сравняват с подадените параметри в проекта на бенефициента.

СХЕМА НА ЕКСПЕРТНАТА СИСТЕМА

Вид насаждение

Обработваема площ

Схеми на засаждане

Технология на отглеждане

Вид на мех.операция

Технологичен срок

Вид и производителност

на агрегата

Резултат – П-мин

Необходими машини и агрегати

Необходима мощност

ІІІ. Особености на методиката при оценка на потребностите на стопанството от земеделска техника  в сектор животновъдство, вкл. съоръжения за съхранение на оборски тор:

Параметри:

1) Вид отглеждани животни 2) Размер на стопанството 3) Технология на отглеждане, прилагана в стопанството (свободно, вързано)

Оценката се извършва при следния алгоритъм:

ПЪРВА стъпка-Въвеждане на входящите параметри

Т.1. Вид отглеждани животни - данните са налични в разработения проект, с който бенефициентът кандидатства.

Т.2. Размер на стопанството - данните са налични в разработения проект, с който бенефициентът кандидатства.

Т.3. Технология на отглеждане, прилагана в стопанството (свободно, вързано) - данните са налични в разработения проект, с който бенефициентът кандидатства.

ВТОРА стъпка - Анализ на изходната информация и въвеждане на корекционен фактор

След въвеждане на входящата информация на изхода на експертната система се получават  резултати, които се сравняват с подадените параметри в проекта на бенефициента.

СХЕМА НА ЕКСПЕРТНАТА СИСТЕМА

Вид отглеждани животни

Размер на стопанството

Технология на отглеждане, прилагана в стопанството (свободно, вързано)

Вид необходима операция във фермата

Технологичен срок

Вид и производителност

на агрегата

Резултат – П-мин

Необходими машини и агрегати

Необходима мощност

МЕТОДИКА ЗА РАБОТА С ЕКСПЕРТНАТА СИСТЕМА

- Определяне на изходните параметри на страница „Neobhodimi mashini”:

  - Вид на стопанството;

  - Обработваема площ/Вид отглеждани животни;

  - Особености на терена;

  - Технология на отглеждане, прилагана в стопанството;

- В основната част на таблицата се получават резултати за сравнение с подадените параметри в проекта на бенефициента:

  - Технология на обработка;

  - Агротехнически срок в дни;

  - Необходима производителност за извършване на отделните операции;

  - Необходим работен захват;

  - Препоръчвани машини в зависимост от получените по-горе резултати;

  - Период на използване на препоръчаните машини. В зависимост от периода на използване се определя колко броя машини от съответния вид са необходими в конкретния период.

- От страницата „Kapaciteti” могат да бъдат получени необходимите производителност и работен захват в зависимост от предварително въведените изходни данни;

- От страницата „Agregatirane na mashini” се получава информация за това какви машини са необходими в стопанството.

Предложената методика за оценка се включва в специална процедура, която има следните етапи:

І етап – Оценка на енергонаситеност на земеделското стопанство

Оценката за енергонаситеност на цялото земеделско стопанство се извършва при следните определения:

- Е-стопанство (к.с./1000 дка) – изчислява се на база налична земеделска техника в стопанството на възраст до 10 години. РА може да получи тази информация от проекта или да я изиска допълнително от бенефициента.

- Е-ср.ЕС (средна енергоосигуреност в страните от ЕС равна на 230 к.с./1000 дка) – предложена за сравнителна база от членовете на работната група.

Възможни решения:

- Е-стопанство > Е-ср.ЕС - решение – недопустима инвестиция.

- Е-стопанство < Е-ср.ЕС - решение – преминава се към етап ІІ

ІІ етап – Оценка на инвестицията, за която се кандидатства в проекта

Подадените в проекта агрегати и машини за подпомагане се определят като мощност с П-проект. Получените в резултат на прилагане на методиката с експертната система агрегати и машини, изразени като мощност се означават с П-изч. Допустимо завишаване на П-проект с 20%.

Възможни са следните случаи:

- П-проект < П-изч. – решение – допустима инвестиция.

- П-проект > П-изч. – решение – недопустима инвестиция.